Опыты

Цель работы: Провести опыты с различными соками и растениями в качестве электролита.

Оборудование: цинковые болты, медные трубки, цинковая проволока, медная проволока, миллиамперметр, вольтметр, провода, крокодильчики, кружки, изолента, 2 лимона, концентрированная лимонная кислота (3 пакетика: 2 по 15г и 1-10г), яблочный сок, апельсиновый сок, кактус.

| Электроды | Электролит | U, В | I, мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Цинковая и медная проволока | Кактус | 0,1 | Меньше 0,1 |
|  | Кочерыжка капусты | Почти 0 | Почти 0 |
|  | Вода | 0,2 | Больше чем у кактуса, но меньше 0,1 |
| Цинковый болт, медная трубка | Вода | 0,3 | 0,2 |
|  | Раствор лимонной кислоты (10г на 100мл) | 1,1 | 18 |
|  | Апельсиновый сок | 0,7 | 2 |
|  | Яблочный сок | 0,7 | 2,1 |
|  | Лимон | 0,6 | 0,2 |
|  | Лимон (изолированный) | 0,6 | 0,2 |
|  | 2 лимона и раствор лимонной кислоты (10г) (последовательно) | 0,6 | - |
|  | 2 раствора лимонной кислоты (по 15г на 100мл) | 1,4 | 5мА |

Выводы:

    - Чем меньше концентрация лимонной кислоты, тем выше характеристики тока.

Воде легче «растащить» малые дозы кислоты на ионы, поэтому чем меньше концентрация кислоты, тем больше она ионизирована, а значит легче проводит электрический ток.

    - Растения не являются хорошими электролитами.

В них содержится чистая вода, а она не является электролитом, и органические вещества, входящие в состав растений не распадаются на ионы.

- Соки дают лучшие показатели, нежели сами фрукты (т.е. при увеличении площади соприкосновения, сила тока и напряжение увеличиваются).

В растворах электролитическая диссоциация протекает намного быстрей, нежели в самих фруктах. Так как площадь соприкосновения увеличивается и ионы свободно перемещаются к электродам. А в самих фруктах этому есть некоторые препятствия, такие как мембраны, перегородки, что существенно замедляют течение тока.

- Вода из под крана - неплохой электролит.

В воде из-под крана содержится некоторое количество частиц разных металлов, что оседают внутри труб. Поэтому металлы хорошо диссоциируют на ионы с помощью воды и проводят ток.

5) Изолирование лимона ничего не изменило.