МОУ «Лицей № 43»

(естественно-технический)

Очистка биодизельного топлива

Васляева  Ирина

11 А класс

Саранск, 2013

Те жиры, что содержатся в плодах подсолнуха, в бобовых культурах и др. имеют практически такую - же теплоту сгорания, что и у дизельного топлива. В процессе производства растительного масла происходит процесс отжима и очистки с нейтрализацией путем вымораживания. Далее масло пропускается через фильтр. Самым лучшим маслом для производства биодизеля в домашних условиях является рапсовое. Бесспорно, в домашних условиях гораздо интереснее производить топливо из отработанного растительного масла, но этот процесс может потребовать дополнительных затрат.

Для производства биодизеля подойдет и подсолнечное, но у него слишком высока температура загустевания. Поэтому при использования биодизеля из подсолнечного масла зимой могут возникать сложности. Семена рапса могут содержать до 50% жира. До 31% сбалансированных белков и до 7% растительной клетчатки. Содержание жира в нем больше, нежели у сои и ниже, чем у горчицы, а также подсолнечника. К качестве топлива дизельных моторов допускается применение топлива растительных масел, смешанных со спиртами и эфорами, такими как бутанол, либо этанол. Однако, к сожалению ресурс работы современного дизельного мотора на таких смесях очень ограничен. В процессе реакции получения биодизельного топлива из растительного масла происходит образование глицерина, который можно использовать для технических целей, а также для производства моющих средств. Если произвести глубокую очистку, то можно получить фармакопейный глицерин, необходимый для производства лекарств и косметики. Также, путем несложных химических реакций можно получить фосфорные удобрения, просто необходимые в сельском хозяйстве.

Для получения качественного продукта необходимо выдержать ряд требований:
После прохождения реакции переэтерификации содержание метиловых эфиров должно быть выше 96 %. Для быстрой и полной переэтерификации метанол берется с избытком, поэтому метиловые эфиры необходимо очистить от него. Использовать метиловые эфиры в качестве топлива для дизельной техники без предварительной очистки от продуктов омыления недопустимо. Мыло засорит фильтр и образует нагар, смолы в камере сгорания. При этом сепарации и центрифугирования недостаточно. Для очистки необходима вода или сорбент. Заключительный этап - сушка метиловых эфиров жирных кислот. Так как вода приводит к развитию микроорганизмов в биодизеле и способствует образованию свободных жирных кислот, вызывающих коррозию металлических деталей. Хранить биодизель более 3 месяцев не рекомендуется — разлагается.